Richtlinie – Planmuster – Datenbeschreibung

zur Anwendung der RAS-Verm

Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt

Fachgruppe Vermessung

Version 3.1 Entwurf

Überarbeitung 08 / 2021

Anlagen:

- Musterordner I

(Musterplänen zu B-1, B-2 und B-3)

- Musterordner II

(Musterplänen zu C-1 und C-2)

Inhaltsverzeichnis

A	Vorschriften – Richtlinien – Regelungen	3

A-1	Richtlinien – Richtzeichnungen	3

A-2	Dienstanweisungen	3

A-3	Vertragsbedingungen	3

A-4	Anweisung Straßeninformationsbank (SIB)	4

A-5	GUV-R178	4

A-6	Projektstruktur	4

A-7	Verkehrszeichenkatalog	4

A-8	RSA Regelpläne	4

B	Planmuster Straßenbestand	5

B-1	Straßenbestandspläne	5

B-1.1	Grundriss/Höhe/Leitung im Maßstab 1 : 1.000 / 1 : 500 / 1 : 250	5

B-1.2	Achse im Maßstab 1 : 1.000	7

B-1.3	Entwässerung im Maßstab 1 : 1.000	8

B-1.4	Kataster / Kataster zum Grenztermin im Maßstab 1 : 1.000	10

B-1.5	Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen im Maßstab 1 : 1.000	11

B-1.6	Luftbildkarte mit Grundriss im Maßstab 1 : 1.000	12

B-1.7	Luftbildkarte mit Kataster im Maßstab 1 : 1.000	13

B-1.8	Gesamtdaten mit DOP im Maßstab 1 : 2.500	14

B-1.9	Gesamtdaten mit DTK10 im Maßstab 1 : 10.000	15

B-2	Bauwerksbestandsplan	16

B-2.1	Bauwerksbestandsplan Maßstab 1 : 100 , 1 : 200 oder 1 : 250	16

B-2.2	Bauwerksbestandsplan mit Kataster	18

B-2.3	Ansichten und Schnitte von Bauwerken -1:200, 1:100, 1:50 und 1:25	19

B-2.3.1	Ansicht und Schnitt von Bauwerken bei überführten Straßen	19

B-2.3.2	Ansicht und Schnitt von Bauwerken bei Querungen von Gewässer	19

B-2.3.3	Ansicht und Schnitt von Bauwerken bei Querungen von Bahnanlage	20

B-2.3.4	Ansicht und Schnitt von Bauwerken bei Querungen von Stützmauer	20

B-2.3.5	Ansicht und Schnitt von Bauwerken bei Querungen von Durchlass	20

B-2.4	Übersichtsplan Bauwerke im Maßstab 1 : 10.000	21

B-3	Stempelfeldmuster für Bestandspläne	22

C	Planmuster für die Entwurfsvermessung	23

C-1	Straßenentwurfspläne	23

C-1.1	Grundriss/Höhe im Maßstab 1 : 1.000, 1 : 500 und 1 : 250	23

C-1.2	Grundriss/Kataster im Maßstab 1 : 1.000, 1 : 500 und 1 : 250	24

C-1.3	Grundriss/Leitungen im Maßstab 1 : 1.000, 1 : 500 und 1 : 250	25

C-1.4	Luftbildkarte mit Grundriss im Maßstab 1 : 1.000, 1 : 500 und 1 : 250	26

C-1.5	Luftbildkarte mit Kataster im Maßstab 1 : 1.000, 1 : 500 und 1 : 250	27

C-1.6	Gesamtdaten mit DOP20 im Maßstab 1 : 2.500	28

C-1.7	Gesamtdaten mit DTK10 im Maßstab 1 : 10.000	29

C-2	Stempelfeldmuster für Entwurfspläne	30

D	Datenbeschreibung - Straßenbauvermessung	31

D-1	Zeichenvorschrift RAS_ST – Beschreibung	31

D-2	Zeichenvorschrift RAS_ST – Darstellungselemente	32

D-3	Fachbedeutungstabelle für Sachsen - Anhalt	33

D-4	Beschreibung DGM - Daten	34

D-5	Schachtkataster	36

D-6	Blattgrößen für Pläne	37

D-7	Beschreibung Mastbilder/Windkraftanlagen	38

D-8	Dateinamen für Bestands-, Bauwerks- und Entwurfsdaten	39

D-9	Kacheln und Luftbildpläne	43

# Vorschriften – Richtlinien – Regelungen

## Richtlinien – Richtzeichnungen

- 2015-04-21 RILI_Straßenbestandsdokumentation.pdf

- Mess1_Mess2-Anordnung-von-Messpunkten.pdf

- RAS Verm 2001.pdf

- Richtzeichnung HFP.pdf

- Richtzeichnung_Rammstab-FG-RS25.pdf

## Dienstanweisungen

- DA_05_2020__Referenzsysteme_Festpunktfelder.pdfDA-02-2013_Bezugsystem_Festpunktfelder.pdf

- 08_2020__DA_Geobasisdaten.pdf

- DA-06-2017_Datenübergabeformate.pdf

- Prt_GNSS_LSBB.pdf

## Vertragsbedingungen

- AV_ SIB- Bauwerke.pdf

- AVB_ING_2009.pdf

- TVB_Vermessung_2009.pdf

- ZTV_Bauwerksbuch.pdf

- ZTV-SA_97.pdf

- ZTV-Verm 2001.pdf

## Anweisung Straßeninformationsbank (SIB)

- 2012-05-24_ASB_203_Begriffsbestimmungen_Endfassung.pdf

- 2012-06-06_ASB_203_Entwässerung_Endfassung.pdf

- 2012-06-06_ASB_203_Leitungen_Endfassung.pdf

- 2012-06-06_ASB_203_Netzeigenschaften_Endfassung.pdf

- 2012-06-08_ASB_203_Konstruktionen_an_der_Strasse_Endfassung.pdf

- 2012-06-08_ASB_203_Straßenausstattung_Endfassung.pdf

- 2012-06-08_ASB_203_Straßenverkehr_Endfassung.pdf

- 2012-06-08_ASB_203_Umwelt und Natur.pdf

- 2012-06-15_ASB_203_Kreuzungen_Endfassung.pdf

- 2012-06-20_ASB_203_Kernsystem_Endfassung.pdf

- 2012-06-22_ASB_203_Querschnitt_und_Aufbau_Endfassung.pdf

- 2012-06-25_ASB_203_Nebenanlagen-Anl_ruh_Verkehr_Endfassung.pdf

- 2012-06-29_ASB_203_Grund_und_Aufriss_Endfassung.pdf

- 2012-10-11_Leistungsbeschreibung_5_8_ohne_Änderungsverfolgung.pdf

## GUV-R178

- GUV-R_0178-Januar_2007.pdf

## Projektstruktur

- A_6 Projektstruktur

## Verkehrszeichenkatalog

- Länderspezifische Verkehrszeichen.pdf

- VKZ-KAT-20070809.pdf

## RSA Regelpläne

- RSA_Regelpläne.pdf

# Planmuster Straßenbestand

## Straßenbestandspläne

### Grundriss/Höhe/Leitung im Maßstab 1 : 1.000 / 1 : 500 / 1 : 250

Die Kombifolie Grundriss/Höhe/Leitung stellt den Grundriss, die Leitungen und zusätzlich Höheninformationen dar. Dafür müssen alle Elemente dargestellt werden, die in der Tabelle im Punkt D-2 in der Spalte „FO“ ein G (Grundriss), H (Höhe) oder L (Leitung) sowie ein B (Blatt) besitzen.

Dargestellt werden:

- Grundriss:

- alle oberirdisch sichtbaren topographischen Elemente wie u.a. Straßen, Wege, Gebäude, Böschungen u.s.w. sowie alle oberirdisch sichtbaren Elemente der Versorgungseinrichtungen

- Kennzeichnung aller Bauwerke (Brücken, Verkehrszeichenbrücken, Mautträgerbrücken, Regenrückhaltebrücken ...) mit ihrer ASB-Nummer

- Höhe:

- Isolinien (bei Geländeneigungen > 2%), ausgewählte Höhen zur visuellen Erfassung des Geländes und deren Beschriftung

- Querprofile über die Fahrbahn und angrenzende Böschungen im Abstand entsprechend der Leistungsbeschreibung

- Höhen an Gebäuden und auf Straßen, in Grabensohlen, auf Lärmschutz-wänden

- gegebenenfalls Gebäudehöhen (First- und Traufenhöhen)

- Leitung:

- zusätzlich alle unterirdisch befindlichen Versorgungsleitungen und Elemente aus Fernmeldewesen, Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung, Energieversorgung, Gasversorgung und sonstiger Versorgungsträger

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Grundriss/Höhe/Leitung

siehe Musterblatt

B-1.1_B_Grundriss_Höhe_Leitung_Bundesstraße_1000

Bei Raststätten, Kiosken, Tankstellen, Parkplätzen mit WC, Polizeistationen, Autobahnmeistereien oder Fernmeldemeistereien an Autobahnen ist eine Darstellung der baulichen Gegebenheiten im Maßstab 1 : 1.000 nicht detailliert möglich. Deshalb sind in diesen Bereichen zusätzlich Pläne im Maßstab 1 : 500 bzw. 1 : 250 herzustellen.

Die Symbole, Texte und Linien der Pläne müssen entsprechend skaliert werden.

siehe Musterblatt	B-1.1_C_Nebenanlage_500

### Achse im Maßstab 1 : 1.000

Entfällt

### Entwässerung im Maßstab 1 : 1.000

Die Folie Entwässerung stellt das gesamte Entwässerungssystem bis zur Einleitung in den Vorfluter dar. Dafür müssen alle Elemente dargestellt werden, die in der Tabelle bei D-2 in der Spalte „FO“ ein E (Entwässerung) und B (Blatt) besitzen. Dies sind alle Regenwasserleitungen, Sickerrohrleitungen, Schächte, Einläufe, Durchlässe, Regenrückhaltebecken, Gräben und Auslaufbauwerke. Deckelhöhen und Sohlhöhen werden danach terrestrisch gemessen. In der Punkterfassungsdatenbank sind jeweils die Deckelhöhen, die Sohlhöhen, die Einlauf- und Auslaufhöhen sowie die Dimensionen und das Material der Schächte anzugeben (siehe D-5). Für die Durchlässe und Einläufe sind die Auslauf- bzw. die Einlaufhöhen, die Dimension und das Material der Durchlässe darzustellen. Auslaufbauwerke an den Rückhaltebecken sind lagerichtig aufzumessen und mit „Auslaufbauwerk“ zu beschriften. Die Rückhaltebecken werden durch Darstellung der Böschungsoberkante und -unterkante bzw. Wasserlinie in der Folie Entwässerung dargestellt und mit ihrer ASB-Nummer beschriftet.

Zusätzlich zu den Informationen Entwässerung werden ausgewählte Grundrisselemente zur besseren Übersicht auf der Entwässerungsfolie mit ausgegeben. Dies sind alle Elemente in der Tabelle im Punkt D-2, die in der Spalte „FO“ ein G/E besitzen.

Nur wenn die Entwässerungsbeziehung nicht geklärt werden kann, wird die Verbindung nicht dargestellt.

Die Beschriftung wird in der Folie Entwässerung vorgenommen:

- D = Deckelhöhe, S = Sohlhöhe, E = Einlaufhöhe,	 A = Auslaufhöhe
(jeweils in cm)
Texthöhe und Textart: 1,8mm, Arial

- Zur Materialbezeichnung werden nachfolgende Kürzel verwendet
B = Beton, Stz = Steinzeug, KG = Kunststoff, MW = Mauerwerk,
PE = Polyäthylen, St = Stahl, PVC= Polyvinylchlorid, GG = Grauguss, AZ = Asbestzement, GFK = Glasfaserverstärkter Kunststoff
Texthöhe und Textart: 2,5mm, Arial kursiv

- Schachtbezeichnung
Texthöhe und Textart: 2,5mm, Arial kursiv

Aus Gründen der Übersichtlichkeit kann auf die Angabe des Nummerierungsbezirkes des Netzknoten verzichtet werden. (088 statt 4234088)

Über dem Schriftfeld der Entwässerungsfolie wird die Legende der Bezeichnung dargestellt.

Beispiel einer Schachtbeschriftung:

Schacht auf rechter Seite bei Netzknoten (4234)088

Dargestellt werden:

- Entwässerung:

- alle Regenwasserleitungen, Sickerrohrleitungen, Schächte, Einläufe, Durchlässe und Auslaufbauwerke sowie deren Beschriftungen

- Grundriss:

- Gräben und Gewässerkanten, welche die Entwässerung und die Fließrichtung des Wassers näher beschreiben werden in grau dargestellt

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Entwässerung

siehe Musterblatt	B-1.3_B_Entwässerung_ 1000

Bei Raststätten, Kiosken, Tankstellen, Parkplätzen mit WC, Polizeistationen, Autobahnmeistereien oder Fernmeldemeistereien an Autobahnen ist eine Darstellung der baulichen Gegebenheiten im Maßstab 1 : 1.000 nicht detailliert möglich. Deshalb sind in diesen Bereichen zusätzlich Pläne im Maßstab 1 : 500 bzw. 1 : 250 herzustellen.

Die Symbole, Texte und Linien der Pläne müssen entsprechend skaliert werden.

siehe Musterblatt	B-1.3_C_Nebenanlage_500

### Kataster / Kataster zum Grenztermin im Maßstab 1 : 1.000

Die Folien Kataster entstehen aus der Schlussvermessung, es werden zwei Folien erstellt:

1.	Folie „Kataster zum Grenztermin", welche auch die alten Flurstücksbezeichnungen vor der Übernahme beinhaltet (neue Elemente = rot). In dieser Folie sind auch die Eigentümer, Flurstücksflächen und Grundbuchnummern darzustellen.

2.	Folie „ Kataster“, welche die übernommene Katastersituation beinhaltet.

Ziel ist es, eine ordentliche Liegenschaftsverwaltung innerhalb der Straßenbauverwaltung zu ermöglichen. Dafür müssen alle Elemente dargestellt werden, die in der Tabelle bei D-2 in der Spalte „FO“ ein K (Kataster) und B (Blatt) besitzen.

Dargestellt werden:

- Grundriss:

- oberirdisch sichtbare topographische Elemente wie u.a. Straßen, Wege, Gebäude, Böschungen, Zäune, Stationszeichen mit Nummerierung sowie die Nutzungsartengrenzen werden in grau dargestellt

- Darstellung der tatsächlich gemessenen Gebäudekante mit Schraffur in schwarz (Fachbedeutung Kennung 0 = terrestrisch gemessen)

- zusätzliche Darstellung der Flächenfüllung des Gebäudes ohne Umringslinie aus der ALK in grün (Fachbedeutung Kennung 1 = Katasterdaten)

- Kataster:

- alle Katasterinformationen wie Grenzpunkte, Flurstücks-, Flur-, Gemarkung- und Gemeindegrenzen sowie Flurstücksnummern und Flur-, Gemarkungs-, Gemeinde- und Gewannbezeichnungen

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld:

zu 1.: Kataster

siehe Musterblatt  B-1.4_A_Kataster_1000

zu 2.: Kataster zum Grenztermin, am .............

siehe Musterblatt  B-1.4_B_Kataster_zum_Grenztermin_1000

### Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen im Maßstab 1 : 1.000

Der Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen ist eine Kombination des Grundriss mit der landschaftspflegerischen Maßnahmen, d. h. es werden alle oberirdisch sichtbaren topographischen Elemente dargestellt, die in der Tabelle im Punkt D-2 in der Spalte „FO“ ein G (Grundriss) sowie ein B (Blatt) besitzen.

Die Maßnahmen werden aus den vorliegenden landespflegerischen Ausführungsplänen entnommen und unter Zuhilfenahme des Luftbildes entsprechend eingetragen.

Dargestellt werden:

- landschaftspflegerische Maßnahmen:

- alle Maßnahmen mit entsprechenden Maßnahmennummern laut Landes-pflegerischen Ausführungsplan und der Einordnung in die verschiedenen Kategorien entsprechend der Legende

- Grundriss:

- alle oberirdisch sichtbaren topographischen Elemente wie u.a. Straßen, Wege, Gebäude, Böschungen usw. sowie alle oberirdisch sichtbaren Elemente der Versorgungseinrichtungen

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen

siehe Musterblatt

B-1.5_B_Lageplan_der_LPM_Bundesstraße_1000

### Luftbildkarte mit Grundriss im Maßstab 1 : 1.000

Die Luftbildkarte Grundriss ist eine Kombination des Luftbildplanes mit dem Grundriss,   d. h. es werden alle oberirdisch sichtbaren topographischen Elemente dargestellt, die in der Tabelle im Punkt D-2 in der Spalte „FO“ ein G (Grundriss) sowie ein B (Blatt) besitzen.

Der Grundriss sowie der Nordpfeil und das Netz sind in weiß darzustellen, um bei der Überlagerung mit dem Luftbildplan gut sichtbar zu sein (bei Kontrastproblemen kann auch schwarz gewählt werden). Die Fahrbahnmarkierungen (Okstra-Nummern 5113.0000 - 5116.0000 sowie 5271.0000 - 5279.0000) werden nicht dargestellt, da diese im Luftbildplan gut sichtbar sind.

Dargestellt werden:

- Grundriss:

- alle oberirdisch sichtbaren topographischen Elemente wie u.a. Straßen, Wege, Gebäude, Böschungen, Stationszeichen usw. sowie alle oberirdisch sichtbaren Elemente der Versorgungseinrichtungen außer die Fahrbahnmarkierungen

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Luftbildkarte Grundriss

siehe Musterblatt

B-1.6_B_Luftbildkarte_Grundriss_Bundesstraße_1000

### Gesamtdaten mit DOP im Maßstab 1 : 2.500

Für die Übersicht Gesamtdaten werden alle Elemente dargestellt wie unter Punkt B-1.1 beschrieben. Die terrestrisch gemessenen Elemente werden in schwarz und die photogrammetrisch ausgewerteten in violett dargestellt. Für die Übersichtsplots wird ein Blattschnitt 1 : 2.500 entworfen. Die entsprechende DOP wird als Hintergrundbild in Graustufen oder farbig mit einer Transparenz von 30% bis 50% hinzugeladen.

Dargestellt werden:

- Gesamtdaten:

- Grundrissdaten entweder in schwarz oder weiß mit den photogrammetrisch  gemessenen in violett dargestellt

- Blattelemente:

- Auswerteumring

- Blattschnitt der Blätter 1 : 1.000

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Übersicht Gesamtdaten

siehe Musterblatt

B-1.8_B_Gesamtdaten_mit_DOP_Bundesstraße_2500

### Gesamtdaten mit DTK10 im Maßstab 1 : 10.000

Für die Übersicht Gesamtdaten werden alle Elemente dargestellt wie unter Punkt B-1.1 beschrieben. Die terrestrisch gemessenen Elemente werden in schwarz und die photogrammetrisch ausgewerteten in violett dargestellt. Für die Übersichtsplots wird ein Blattschnitt 1 : 10.000 entworfen. Die entsprechende DTK10 wird als Hintergrundbild in Graustufen oder farbig mit einer Transparenz von 30% bis 50% hinzugeladen.

Dargestellt werden:

- Gesamtdaten:

- Grundrissdaten in schwarz mit den photogrammetrisch gemessenen in violett

- Blattelemente:

- Auswerteumring

- Blattschnitt der Blätter 1 : 1.000 und 1 : 2.500

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Übersicht Gesamtdaten

siehe Musterblatt

B-1.9_B_Gesamtdaten_mit_TK_Bundesstraße_10000

## Bauwerksbestandsplan

### Bauwerksbestandsplan Maßstab 1 : 100 , 1 : 200 oder 1 : 250

Dargestellt werden:

- Grundriss:

- alle oberirdisch sichtbaren topographischen Elemente wie u.a. Straßen, Wege, Gebäude, Böschungen usw. (verdeckte Elemente werden in grau dargestellt - Deckschichten als Flächensignatur)

- Klassifizierung und topographische Bezeichnung der querenden Straßen, Bahntrassen und Gewässer

- Bauwerksrelevante Elemente wie Widerlager, Stützen, Dehnungsfugen, Entwässerung am Bauwerk

- Kennzeichnung der Bauwerksunterkanten als verdeckte Linien mit Höhenangabe

- Bauwerksnummer (ASB)

- Kreuzungswinkel und Station/ Kilometer der Bauwerksachse zum überführten Objekt

- kleinste lichte Höhe pro Bauwerksfeld

- lichte Weite pro Bauwerksfeld im Plan

- Gesamt lichte Weite (Widerlager- Widerlager) im Stempelfeld

- Bauwerkskontrollpunkte (Kappenbolzen, Mauerbolzen, Reflektormarken …) mit eindeutiger Punktnummer entsprechend der Festlegungen der Straßenbaubehörde

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Bauwerksbestandsplan

Bemerkungen zu der Darstellung:

- In den Maßstäben 1 : 100 und 1 : 250 sind alle Symbole in der 1.5 fachen Größe von 1 : 1.000 darzustellen

- Linienelemente einschließlich Böschungsschraffuren sind in der Linienbreite eine Stufe Stärker als im Maßstab 1 : 1.000 darzustellen, Bemusterungen und Symbole behalten die Strichstärke bei

- Die oben genannten Darstellungselemente Symbol, Text und Flächenschraffur der verschiedenen Befestigungsarten sind wahlweise so einzusetzen, dass eine gute Übersicht des Bauwerksbestandsplanes gewährleistet ist

- Alle Elemente, die in der Darstellung größer oder gleich 3mm sind, sind maßstabsgerecht darzustellen (z.B. bei 1 : 100  30cm), für Böschungen gilt 1mm. Zu erfassen sind sie jedoch bei  20cm Höhendifferenz und einer Neigung von 1 : 3 oder steiler

- Verdeckte Böschungskanten, deren Schraffuren und die verdeckten Kanten der Linienführung werden gestrichelt und nicht zusätzlich grau dargestellt

- Bauwerke < 100m werden im Maßstab 1 : 100 dargestellt

- Bauwerke > 100m werden im Maßstab 1 : 250 dargestellt

siehe Musterblatt	B-2.1_A_Bauwerksbestandsplan_A-BW_200

B-2.1_U_Bauwerksbestandsplan_Ü-BW_100

### Bauwerksbestandsplan mit Kataster

Die Folien Kataster entstehen aus der Übernahme der ALK- Daten und der beauftragten Grenzermittlung.

- Folie ALK- Daten wird mit der Okstra- Kennung 1 (Daten Dritter) übernommen

- Folie Grenzermittlung wird mit der Kennung 0 (terrestrisch vermessen  örtlich vorgefunden) oder der Kennung 2 (berechnete Daten  Grenzermittlung nach Risswerk) dargestellt

Ziel ist es, die ermittelten Flurstücksgrenzen nach Vermessungszahlenwerk im Bezug zu dem Bauwerk darzustellen.

Dargestellt werden:

- Grundriss:

- alle oberirdisch sichtbaren topographischen Elemente wie u.a. Straßen, Wege, Gebäude, Böschungen usw.

- Kennzeichnung des Bauwerkes mit der ASB-Nummer

- Darstellung der tatsächlich gemessenen Gebäudekante mit Schraffur in schwarz (Fachbedeutung Kennung 0 = terrestrisch gemessen)

- zusätzliche Darstellung der Flächenfüllung des Gebäudes ohne Umringslinie aus der ALK in grün (Fachbedeutung Kennung 1 = Katasterdaten)

- Kataster:

- alle Katasterinformationen wie Grenzpunkte, Flurstücks-, Flur-, Gemarkung- und Gemeindegrenzen sowie Flurstücksnummern und Flur-, Gemarkungs-, Gemeinde- und Gewannbezeichnungen

- Flurstücksgrenzen graphisch unterschieden zwischen übernommen (in grün) und ermittelt/gemessen (magenta)

- Textzusatz an Grenzpunkten mit Angabe einer mittleren Genauigkeit

- Eigentümerangaben zu den Flurstücken in Nachbarschaft zum Bauwerk

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

siehe Musterblatt	B-2.2_Bauwerksbestandsplan_mit_Kataster_250

### Ansichten und Schnitte von Bauwerken
-1:200, 1:100, 1:50 und 1:25

#### Ansicht und Schnitt von Bauwerken bei überführten Straßen

Dargestellt werden:

- Angabe Straßenstationierung im Darstellungsbereich

- Schnittführung und Bezeichnung wie im Lageplan Grundriss

- Ansichten des Bauwerks mit Bezeichnung der Blickrichtung

- Bemaßung lichte Höhe, bei kreuzenden Straßen pro Fahrbahnkante

- Bemaßung lichte Weite

- Bezeichnung der Konstruktionsunterkante

- Höhenangabe der Konstruktionsunterkante

- Bezeichnung der Konstruktionsoberkante

- Höhenangabe der Konstruktionsoberkante

- Darstellung und Bezeichnung der Bauwerksüberwachungspunkte

siehe Musterblatt	B-2.3.1_Bauwerksbestandsplan_Ansicht_200

#### Ansicht und Schnitt von Bauwerken bei Querungen von Gewässer

Zusätzlich zu B-2.3.1 werden dargestellt:

- Wasserspiegelhöhe

- höchster schiffbarer Wasserstand (HSW)

- statistischer Stand Jahrhunderthochwasser (HQ100)

- Fließrichtung

- Feste Sohle

- Schlammsohle

siehe Musterblatt	B-2.3.2_Bauwerksbestandsplan_Gewässer-S_100

B-2.3.2_Bauwerksbestandsplan_Gewässer-Q_100

#### Ansicht und Schnitt von Bauwerken bei Querungen von Bahnanlage

Zusätzlich zu B-2.3.1 werden dargestellt:

- Gleiskörper

- Topographische Bezeichnung der Bahnstrecke (z. B. Halle – Kassel)

- Fahrdrähte mit Höhenangabe

siehe Musterblatt	B-2.3.3_Bauwerksbestandsplan_Bahnanlage_100

#### Ansicht und Schnitt von Bauwerken bei Querungen von Stützmauer

Zusätzlich zu B-2.3.1 werden dargestellt:

- Stützmauer

siehe Musterblatt	B-2.3.4_Bauwerksbestandsplan_Stützmauer_50

#### Ansicht und Schnitt von Bauwerken bei Querungen von Durchlass

Zusätzlich zu B-2.3.1 werden dargestellt:

- Durchlass

siehe Musterblatt	B-2.3.5_Bauwerksbestandsplan_Durchlass_50

### Übersichtsplan Bauwerke im Maßstab 1 : 10.000

Dargestellt werden:

- Orthophoto

- Netzknoten mit Nummer

- Bezeichnung der Abfahrten und PWC- Anlagen (z.B.: Aschersleben- West)

- Kennzeichnung aller Bauwerke mit ASB Nummer und Stationierung

          - Brücken

          - Verkehrszeichenbrücken

          - Tunnel

          - Trogbauwerke

          - Stützbauwerke

          - Lärmschutzbauwerke

          - Regenrückhaltebecken (Erdbauwerk)

          - Gabionen (Drahtgitterkörbe mit Steinfüllung)

- Darstellung der Regenrückhaltebecken

- Markierung der Zufahrten zu den Regenrückhaltebecken

- Blattschnitt:

- minimal notwendige Höhe verwenden dargestellt

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

siehe Musterblatt	B-2.4_Bauwerksbestandsplan_Übersicht_10000

## Stempelfeldmuster für Bestandspläne

Wichtige Bestandteile

- Name der Maßnahme

- Datum (Stand der Aktualität – MM/JJJJ) muss eingetragen sein

- Lage und Höhenbezugssysteme

- Art der Darstellung (z.B. Grundriss/Höhe)

- Genehmigungsnummer eintragen

[Geobasisdaten] © GeoBasis-DE / LvermGeo LSA, [xxxx]/010809

[xxxx] steht für das Jahr der letzten Bereitstellung der Daten

[Geobasisdaten] steht für die Art der Daten

Topographische Karte (DTK10, DTK25, TK50, TK100, TÜK250)

Digitale Orthophotos (DOP20)

Digitales Geländemodell (DGM10)

Digitales Landschaftsmodell Basis-DLM

Hauskoordinaten

- Straßenstationierung (bei Autobahnen in Kilometern und Netzknoten)

siehe Musterschriftfelder 	B-3_Stempelfeld

# Planmuster für die Entwurfsvermessung

## Straßenentwurfspläne

### Grundriss/Höhe im Maßstab 1 : 1.000, 1 : 500 und 1 : 250

Die Kombifolie Grundriss/Höhe stellt den Grundriss und Höheninformationen dar. Dafür müssen alle Elemente dargestellt werden, die in der Tabelle im Punkt D-2 in der Spalte „FO“ ein G (Grundriss) oder H (Höhe) sowie ein B (Blatt) besitzen.

Dargestellt werden:

- Grundriss:

- alle oberirdisch sichtbaren topographischen Elemente wie u.a. Straßen, Wege, Gebäude, Böschungen usw. und alle oberirdisch sichtbaren Elemente der Versorgungseinrichtungen sowie die Durchlässe mit den Verbindungslinien und Beschriftungen

- Darstellung der tatsächlich gemessenen Gebäudekante mit Schraffur in schwarz (Fachbedeutung Kennung 0 = terrestrisch gemessen)

- Höhe:

- Isolinien sowie ausgewählte Höhen zur visuellen Erfassung des Geländes und deren Beschriftung

- Querprofile über die Fahrbahn und angrenzende Böschungen im Abstand entsprechend der Leistungsbeschreibung

- Höhen an Gebäuden und auf Straßen, in Grabensohlen, auf Lärmschutzwänden

- gegebenenfalls Gebäudehöhen (First- und Traufenhöhen)

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Grundriss/Höhe

siehe Musterblatt	C-1.1_A_Grundriss_Höhe_freie_Strecke_1000

C-1.1_B_ Grundriss_Höhe_Ortsdurchfahrt_250

### Grundriss/Kataster im Maßstab 1 : 1.000, 1 : 500 und 1 : 250

- Die Kombifolie Grundriss/Kataster ist eine Kombination aus Grundriss- und Katasterinformationen. Dafür müssen alle Elemente dargestellt werden, die in der Tabelle im Punkt D-2 in der Spalte „FO“ ein G (Grundriss) oder K (Kataster) sowie ein B (Blatt) besitzen. Es werden nur die örtlich vorgefundenen Grenzsteine als Symbol dargestellt, um die Lageabweichung zur Liegenschaftskarte zu verdeutlichen.

- Dargestellt werden:

- Grundriss:

- alle oberirdisch sichtbaren topographischen Elemente wie u.a. Straßen, Wege, Gebäude, Böschungen usw. sowie alle oberirdisch sichtbaren Elemente der Versorgungseinrichtungen

- Darstellung der tatsächlich gemessenen Gebäudekante mit Schraffur in schwarz (Fachbedeutung Kennung 0 = terrestrisch gemessen)

- zusätzliche Darstellung der Flächenfüllung des Gebäudes ohne Umringslinie aus der ALK in grün (Fachbedeutung Kennung 1 = Katasterdaten)

- Kataster:

- alle Katasterinformationen wie Grenzpunkte, Flurstücks-, Flur-, Gemarkung- und Gemeindegrenzen sowie Flurstücksnummern und Flur-, Gemarkungs-, Gemeinde- und Gewannbezeichnungen

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Grundriss/Kataster

siehe Musterblatt	C-1.2_A_Grundriss_Kataster_freie_Strecke_1000

C-1.2_B_Grundriss_Kataster_Ortsdurchfahrt_250

### Grundriss/Leitungen im Maßstab 1 : 1.000, 1 : 500 und 1 : 250

Die Kombifolie Grundriss/Leitungen stellt den Grundriss und die Leitungsinformationen dar. Dafür müssen alle Elemente dargestellt werden, die in der Tabelle im Punkt D-2 in der Spalte „FO“ ein G (Grundriss) oder L (Leitungen) sowie ein B (Blatt) besitzen.

Dargestellt werden:

- Grundriss:

- alle oberirdisch sichtbaren topographischen Elemente wie u.a. Straßen, Wege, Gebäude, Böschungen u.s.w. und alle oberirdisch sichtbaren Elemente der Versorgungseinrichtungen sowie die Durchlässe mit den Verbindungslinien und Beschriftungen

- Leitungen:

- alle ober- und unterirdischen Elemente der Versorgungseinrichtungen mit Angabe von Deckungstiefen, Schutzrohren, Material und Dimension der Leitungen

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Grundriss/Leitungen

siehe Musterblatt	C-1.3_A_Grundriss_Leitungen_freie_Strecke_1000

C-1.3_B_Grundriss_Leitungen_Ortsdurchfahrt_250

### Luftbildkarte mit Grundriss im Maßstab 1 : 1.000, 1 : 500 und 1 : 250

Die Luftbildkarte Grundriss ist eine Kombination des Luftbildplanes mit dem Grundriss,   d. h. es werden alle oberirdisch sichtbaren topographischen Elemente dargestellt, die in der Tabelle im Punkt D-2 in der Spalte „FO“ ein G (Grundriss) sowie ein B (Blatt) besitzen.

Der Grundriss sowie der Nordpfeil und das Netz sind in weiß darzustellen, um bei der Überlagerung mit dem Luftbildplan gut sichtbar zu sein (bei Kontrastproblemen kann auch schwarz gewählt werden). Die Fahrbahnmarkierungen (Okstra-Nummern 5113.0000 - 5116.0000 sowie 5271.0000 - 5279.0000) werden nicht dargestellt, da diese im Luftbildplan gut sichtbar sind.

Dargestellt werden:

- Grundriss:

- alle oberirdisch sichtbaren topographischen Elemente wie u.a. Straßen, Wege, Gebäude, Böschungen u.s.w. sowie alle oberirdisch sichtbaren Elemente der Versorgungseinrichtungen außer die Fahrbahnmarkierungen

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Luftbildkarte Grundriss

siehe Musterblatt	C-1.4_Luftbildkarte_Grundriss_1000

### Luftbildkarte mit Kataster im Maßstab 1 : 1.000, 1 : 500 und 1 : 250

Die Luftbildkarte Kataster ist eine Kombination des Luftbildplanes mit der Katasterfolie,  d. h. es werden alle Elemente dargestellt, die in der Tabelle im Punkt D-2 in der Spalte „FO“ ein K (Kataster) sowie ein B (Blatt) besitzen.

Das Kataster sowie der Nordpfeil und das Netz sind in weiß darzustellen, um bei der Überlagerung mit dem Luftbildplan gut sichtbar zu sein (bei Kontrastproblemen kann auch schwarz gewählt werden).

Dargestellt werden:

- Kataster:

- alle Katasterinformationen wie Grenzpunkte, Flurstücks-, Flur-, Gemarkung- und Gemeindegrenzen sowie Flurstücksnummern und Flur-, Gemarkungs-, Gemeinde- und Gewannbezeichnungen

- Blattelemente:

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Luftbildkarte Kataster

siehe Musterblatt	C-1.5_Luftbildkarte_Kataster_1000

### Gesamtdaten mit DOP20 im Maßstab 1 : 2.500

Für die Übersicht Gesamtdaten werden alle Elemente dargestellt wie unter Punkt C-1.1 beschrieben. Die terrestrisch gemessenen Elemente werden in violett und die photogrammetrisch ausgewerteten in schwarz dargestellt. Für die Übersichtsplots wird ein Blattschnitt 1 : 2.500 entworfen. Die entsprechende DOP20 wird als Hintergrundbild in Graustufen hinzugeladen.

Dargestellt werden:

- Gesamtdaten:

- Grundrissdaten in schwarz mit den terrestrisch gemessenen in violett

- Blattelemente:

- Auswerteumring

- Blattschnitt der Blätter 1 : 1.000

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Übersicht Gesamtdaten

siehe Musterblatt	C-1.6_Gesamtdaten_mit_DOP_2500

### Gesamtdaten mit DTK10 im Maßstab 1 : 10.000

Für die Übersicht Gesamtdaten werden alle Elemente dargestellt wie unter Punkt C-1.1.1 beschrieben. Die terrestrisch gemessenen Elemente werden in violett und die photogrammetrisch ausgewerteten in schwarz dargestellt. Für die Übersichtsplots wird ein Blattschnitt 1 : 10.000 entworfen. Die entsprechende DTK10 wird als Hintergrundbild in Graustufen hinzugeladen.

Dargestellt werden:

- Gesamtdaten:

- Grundrissdaten in schwarz mit den terrestrisch gemessenen in violett

- Blattelemente:

- Auswerteumring

- Blattschnitt der Blätter 1 : 1.000 und 1 : 2.500

- Nordpfeil, Netz, Rahmen, Schriftfeld

- im Schriftfeld: Übersicht Gesamtdaten

siehe Musterblatt	C-1.7_Gesamtdaten_mit_TK_10000

## Stempelfeldmuster für Entwurfspläne

Wichtige Bestandteile

- Name der Maßnahme

- Datum (Stand der Aktualität – MM/JJJJ) muss eingetragen sein

- Lage und Höhenbezugssysteme

- Art der Darstellung (z.B. Grundriss/Höhe)

siehe Musterschriftfelder	C-2_Stempelfeld

# Datenbeschreibung - Straßenbauvermessung

## Zeichenvorschrift RAS_ST – Beschreibung

Alle Darstellungselemente sind in der folgenden Tabelle D-2_Zeichenvorschrift RAS_ST - Darstellungselemente nach Themen sortiert aufgelistet:

- Vermessungspunkte	Seite 2

- Autobahn / Straße – Linienelemente	Seite 4

- Autobahn / Straße – Einzelsignaturen	Seite 5

- Abgrenzungen	Seite 8

- Nutzungsarten	Seite 9

- Sonstige topographische Einzel-Signaturen	Seite 10

- Bauwerke 	Seite 12

- Gebäude 	Seite 13

- Schienenwege 	Seite 14

- Hydrographie 	Seite 15

- Versorgungseinrichtungen: 	Seite 16

- Energie 	Seite 16

- Abwasser – Schmutzwasser 	Seite 16

- Mischwasser 	Seite 17

- Straßenentwässerung – Regenwasser 	Seite 17

- Trinkwasser	Seite 18

- Fernheizung 	Seite 18

- Gas 	Seite 19

- Fernmeldewesen 	Seite 19

- Produktenfernleitung	Seite 20

- sonstige Versorgungseinrichtungen 	Seite 21

- Böschungen 	Seite 21

- Relief / DGM 	Seite 22

- DOM	Seite 22

- Höhen 	Seite 23

- Blattausgestaltung 	Seite 24

- verdeckte Linien 	Seite 25

- Sondergebiete 	Seite 26

- Arbeitsumringe	Seite 26

- Kataster 	Seite 27

Erläuterung der Abkürzungen im Dokument D2 (Kopfzeile)

| Abkürzung Kopfzeile | Beschreibung |
| --- | --- |
| Okstra | Okstra-Nummer |
| OR | Kennzeichen für Orientierung (O = objektorientiert, B = blattorientiert) |
| FO | Kennzeichen der Foliendarstellung in G = Grundriss H = Höhe K = Kataster E = Entwässerung L = Leitung A = Achse B = Blatt |
| DGM | Kennzeichen für DGM-Element |
| X | Kennzeichen für Statuserkennung der Daten (siehe D-3 Fachbedeutungstabelle für Sachsen - Anhalt) |

## Zeichenvorschrift RAS_ST – Darstellungselemente

siehe D-2_Zeichenvorschrift RAS_ST - Darstellungselemente

Zu den dokumentierten Linien und Punkten kann es auch unter selben Fachbedeutungsnummern Texte und Flächenelemente geben. Die Zeichenvorschrift beschreibt die Darstellung, der in der Fachbedeutungstabelle vorhandenen Information, in Auszügen. Informationen hierüber sind der Fachbedeutungstabelle D3 zu entnehmen.

(siehe D-3_Fachbedeutungstabelle_für_Sachsen-Anhalt).

In einem Musterplan ( D-2_Musterplan) sind alle Elemente, aufgeteilt in Achsdaten, Isolinien, Kataster, Musterdaten Straße mit Entwässerung und Leitungen sowie Musterdaten Siedlung noch einmal dargestellt.

## Fachbedeutungstabelle für Sachsen - Anhalt

siehe D-3_Fachbedeutungstabelle_für_Sachsen-Anhalt

xxxxx.FXxx  OKSTRA-Nummer

3434.FX01  Merkzeichen Gas

die Stelle „X“ Kennzeichnet für die Statuserkennung der Daten

0	tachymetrisch, sattelitengestützte gemessene Daten (Bestand)

1	Daten Dritter, digital übernommen (z.B. Versorgungsunternehmen)

2	konstruiert, digitalisierte und berechnete Daten

3	photogrammetrisch gemessene Daten und Laserscan-Daten

- geplante Daten

somit ergibt sich:

3434.F001  Gas, Merkzeichen – tachymetrisch, sattelitengestützte gemessene Daten

3434.F101  Gas, Merkzeichen – Daten Dritter, digital übernommen

3434.F201  Gas, Merkzeichen – konstruiert, digitalisierte und berechnete Daten

3434.F301  Gas, Merkzeichen – photogrammetrisch gemessene Daten und Laserscan-Daten

3434.F901  Gas, Merkzeichen – geplante Daten

ALKIS

Die Objektarten und Wertelisten des ALKIS wurden in der Regel aus dem ALKIS übernommen, Ausnahmen bilden Objektarten zu den es keine Wertelisten gibt. Hier werden die fehlenden Werte mit „-0000“ aufgefüllt.

Daten aus ALKIS kann man daran erkennen, dass statt „ . „ ein  „ – „  als Trenner verwendet wird.

Beispiel:

ALKIS		  Okstra		Bezeichnung

31005 	 31001-0000	BesondererGebaeudepunkt] Gebaeude-(eck-)punkte

11001	 11001-0000	Flurstueck] Flurstueck

02320-2515  02320-2515	[LPO] Umring von Flaechen, Ackerland, Brachland

RE2012 und Grunderwerb

Die Fachbedeutungen für die RE2012 und Grunderwerb wurden vom Bundesland Bayer erstellt. Diese sind in der Regel an der 6-stelligen Nummerischen Kodierung zu erkennen. z.B.

400010	 Linie für die Bundesautobahn

251010	 Grunderwerb 1D- zu erwerbende Fläche für Baulastträger der Baumaßnahme    LBP

LAP und BVWP  (Bundesverkehrswegeplan)

Die Fachbedeutungen für den LAP und BVWP wurden durch das Bundesland Nordrhein-Westfalen erstellt. Diese sind alphanummerisch codiert. Fachbedeutungen für den LAP beginnen mit „LP“, die für den BVWP mit “25“+8-stelligen Text.

z.B

LPSa.0008	   Zwergstrauchheide

25KNplanfr Knotenpunkt planfrei

## Beschreibung DGM - Daten

Aus Tabelle D-2 gehen die Elemente hervor, welche in die DGM- Daten übernommen werden. Dies sind alle 3D- Linienelemente, die in der Spalte "DGM" ein X enthalten; diese werden aus den Gesamtdaten herausgelöst. Zusätzlich werden weitere Linien z.B.: Straßen-mitte als Formlinie zur Anzeige des Straßenprofils erzeugt.

Terrestrisch gemessene Sohlpunkte (alle 16m bis 20m) müssen mit einer DGM-Linie im Graben verbunden werden. Nachdem die 3D-Linienelemente auf Schnitte geprüft wurden, werden diese in einer extra Datei übergeben. Neben den Geländelinien werden auch die Geländepunkte mit in das DGM übernommen. Nachfolgende Tabelle fasst alle DGM-Elemente noch einmal zusammen:

| Okstra DGM-Datei | Beschreibung | DGM-Objekt | Okstra Gesamt Datei | Verdeckte Linien |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #061.FX05 | Straße, Weg mit Bord Straße, Weg ohne Bord | Autobahn, Straßen | 5296.FX01 5296.FX02 | 5297.0X00 5297.0X00 |
| #061.FX06 | Wegseitengraben, Rinne, Straßengraben, Grüppe |  | 8508.0X00 | #051.FX07 |
| #061.FX17 | Tiefbord |  | 5174.0X00 | #051.FX13 |
| #061.FX16 | Hochbord |  | 5173.0X00 | #051.FX14 |
| #061.FX15 | Unbefestigter Weg |  | 5211.0X00 | #051.FX09 |
| #061.FX11 | Weg, Pfad |  | 5215.0X00 | #051.FX08 |
| #061.FX12 | Gehweg an Straßen Geh- / Radweg Radweg an Straßen |  | 5141.0X00 5151.0X00 5161.0X00 | #051.FX10 #051.FX11 #051.FX12 |
| #061.FX22 | Gossenstein, Entwässerungsrinne, Pflasterkante |  | 0463.FX01 |  |
| #255.FX01 | Regenwasserablauf |  | #255.FX01 |  |
| #23B.FX02 | Dehnungsfuge |  | #23B.FX02 |  |
| #252.FX01 | Rückhaltebecken |  | #252.FX01 |  |
| #233.FX02 | Befestigungswechsel |  | #233.FX02 |  |
| #061.FX07 | Feste Uferlinie | Hydrographie | 8037.0X00 | #051.FX19 |
| #061.FX08 | Veränderliche Uferlinie |  | 8038.0X00 |  |
| #061.FX09 | Bach, oberirdisch |  | 8401.0X00 | #051.FX21 |
| #061.FX10 | Wasserlaufseite |  | 8401.0X01 | #051.FX22 |
|  | Nasser Graben |  | 8501.0X00 |  |
| #061.FX03 | Böschungsoberkante, deutlich Böschungsoberkante, undeutlich | Böschungen | 0481.0X00 0482.0X00 | #051.FX01 |
| #061.FX04 | Böschungsunterkante, deutlich Böschungsunterkante, undeutlich |  | 0484.0X00 0485.0X00 | #051.FX02 |
| #061.FX01 #061.FX02 #061.FX23 | Bruchkante Bruchkante, geschlossen Bruchkante, Orthophoto | Bruchkante | #061.FX01 #061.FX02 #061.FX23 |  |
| #061.FX18 #061.FX19 | Formlinie Formlinie, geschlossen | Formlinie | #061.FX18 #061.FX19 |  |
| #061.FX20 | DGM-Randlinie | Randlinie | #061.FX20 |  |
| 0435.FX04 0435.FX01 0435.FX02 1056.0X00 0435.FX06 0435.FX05 0435.0X00 | Höhenpunkt Höhenpunkt Straße Höhenpunkt Sohle Höhenpunkt Gebäude Höhenpunkt Orthophoto Höhenpunkt Laserscan Einzelhöhe, hervorragend | Geländehöhen | 0435.FX04 0435.FX01 0435.FX02 1056.0X00 0435.FX06 0435.FX05 0435.0X00 |  |
| Okstra DGM-Datei | Beschreibung | DGM-Objekt | Okstra Gesamt Datei | Verdeckte Linien |
| 4242.FX02 4242.FX03 | Leiteinrichtung Fauna (Unterkante) Leiteinrichtung Fauna (Oberkante) | Abgrenzungen | 4242.FX02 4242.FX03 |  |
| R473.0X00 | Futtermauer, Stützmauer rechts |  | R473.0X00 |  |
| Z352.0X00 R352.0X00 T352.0X00 | Mauer, beidseitig Mauer, rechts Mauer, Zaun, Hecke |  | Z352.0X00 R352.0X00 T352.0X00 |  |
| R353.0X00 | Zaun, rechts |  | R353.0X00 |  |
| R351.0X00 #245.FX01 | Hecke, rechts Fundament |  | R351.0X00 #245.FX01 |  |
| R473.FX01 R473.FX02 | Gabionenwand, Wand oberhalb der Straße Gabionenwand, Wand unterhalb der Straße |  | R473.FX01 R473.FX02 |  |
| 1012.FX01 1013.FX01 1012.0X00 | Wohngebäude Wirtschaftsgebäude Öffentliches Gebäude | Gebäude | 1012.FX01 1013.FX01 1012.0X00 |  |

## Schachtkataster

Die Schachtbezeichnung wird auf die Stationierungsrichtung der Straßen bezogen. Bei den Auffahrten werden die Schächte auf die Stationierung der Äste bezogen.

1. Namenskonvention bei Straßen

Stelle 1	Kennzeichen zur Lage

M = Schacht auf Mittelstreifen

L = Schacht links in aufsteigender Stationierungsrichtung

R = Schacht rechts in aufsteigender Stationierungsrichtung

Stelle 2-8	Abschnitt (von- Netzknoten)

Stelle 9-11	laufende Schachtnummer jeweils für Schacht M, L, R

(in der Regel aufsteigend) es darf jeweils mit 001 angefangen werden

Stelle 12	Kennzeichen für die Art:	S = Schacht

D = Durchlass

2. Angaben zu Schachtkataster

Für die Schächte sind die Deckelhöhe, Sohlhöhe, Einlaufhöhe, Auslaufhöhe, Schachtart, Dimension und Material der Rohre zu ermitteln und in die Punkterfassungsdatenbank einzutragen.

3. Schachtart nach ASB-Bestand

| Nummer | Schachtart | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 01 | Prüfschacht |  |
| 02 | Ablaufschacht | Einlauf und Auslauf sind auf einer Höhe |
| 03 | Absturzschacht | Einlauf viel höher als Auslauf |
| 04 | Absetzschacht | Auslauf ist höher als Sohle |

4. Übergabe Kunden

Das Schachtkataster wird in Form einer Access-Datenbank und als PDF-Schachtdatenblättern übergeben.

## Blattgrößen für Pläne

Die Blattgrößen werden vom Darstellungsumfang bestimmt, wobei die nachfolgenden Maße für die Zeichenfläche zu beachten sind:

Bestandspläne

- 1090 x 257

- 1090 x 406

- 1090 x 554 (im Regelfall)

- 1090 x 702

Bei Autobahnen ist immer der volle Kilometer der Autobahnstationierung auf einem Blatt darzustellen.

Bei Bundesstraßen beginnt die Blattaufteilung am Netzknoten. Beim letzten Blatt kann die Länge von 1090 eingekürzt werden!

Entwurfspläne, Bauwerksbestandspläne

- minimal: 201 x 257

- maximal: 1090 x 702

Übersicht:

## Beschreibung Mastbilder/Windkraftanlagen

Freileitungen und Mastaufnahme:

Die Mastbilder, der im Aufnahmegebiet vorhandenen Hoch- und Mittelspannungsleitungen, sind aufzunehmen. Hierzu ist der Mast zu fotografieren und eineindeutig durch eine Identifikationsnummer zu kennzeichnen. Die Mastnummer definiert sich über das TK25 Kartenblatt, die Kennung M für Mast und eine laufende Nummer, die bei der LSBB beantragt werden muss. z.B.: 3033M002.

Für folgende Punkte sind die Höhen im HS 160 zu bestimmen:

- Fußpunkt

- alle Seilhöhen.

Die gemessenen Punkte zur Höhenbestimmung sind auf den Fotos darzustellen. Für die Übergabe ist die Punkterfassungsdatenbank zu nutzen und zusätzlich sind die Mastbilder auf Papier und als PDF-Datei zu übergeben.

Aufnahme von Windkraftanlagen (WKA):

Die vorhandenen Windkraftanlagen im Aufnahmegebiet sind aufzunehmen. Hierzu ist die jeweilige WKA zu fotografieren und eineindeutig durch eine Identifikationsnummer zu kennzeichnen. Die WKA-Nummer definiert sich über das TK25 Kartenblatt, die Kennung W für Windkraftanlage und eine laufende Nummer, die bei der LSBB beantragt werden muss. z.B.: 3033W004.

Für folgende Punkte sind die Höhen im HS 160 zu bestimmen:

- Fußpunkt

- Höhe der Nabe

- Höhe des höchsten Punktes der vom Rotor durchlaufenen wird (die zu gewährleistende Genauigkeit der Bestimmung dieses Punktes ist ±15 cm)

Für die Übergabe ist die Punkterfassungsdatenbank zu nutzen und zusätzlich sind die WKAs auf Papier und als PDF-Datei zu übergeben.

## Dateinamen für Bestands-, Bauwerks- und Entwurfsdaten

Blattnummerierung:

Nordrichtung

133N1

133N2

132

133

134

Stationierungsrichtung

133S

Bei der Darstellung eines breiteren Korridors werden die seitlichen Blätter entsprechend der Himmelsrichtung bezeichnet.

Die Dateinamen der jeweiligen Projekte richten sich nach der Kilometrierung bzw. Stationierung und deren Richtung bezüglich der jeweiligen Autobahn oder Bundesstraße.

Themenkennung:

Kennbuchstabe der Folie:	g = Folie Grundriss

a = Folie Achse

e = Folie Entwässerung

l = Folie Leitung

h = Folie Höhe

k = Folie Kataster

p = Landschaftspflegerische Maßnahme

m = Mähflächen

o = Orthophotokarte

v = Ansicht (view)

s = Längsschnitt

q = Querschnitt

Bestandsdaten Autobahn (nach Kilometrierung):

- Gesamtdatei:

Block 1	Name der BAB

Block 2	Anfangskilometer in Hundertmeter

Block 3	Endkilometer in Hundertmeter

Beispiel:	A9_1338_1352.cte

- Blatt-/Plotdateien der Grundpläne:

Block 1	Name der BAB

Block 2	Anfangskilometer auf dem Blatt

Block 3	Kennbuchstaben der Themen

(Block 4	bei Bedarf z.B. Sonderplan PWC)

Beispiel:	A9_134_ghl.pdf

A9_134_ghl_PWC.pdf

- Blatt-/Plotdateien der Übersichtspläne:

Block 1	Name der BAB

Block 2	dargestellte Kilometer

Block 3	Maßstab

Beispiel:	A2_78-84_10000.pdf

Bestandsdaten Bundes- und Landesstraße (nach Netzknotenstationierung)

- Gesamtdatei:

Block 1	Name der Straße

Block 2	Bezeichnung Netzknoten (Beginn)

Block 3	Bezeichnung Netzknoten (Ende)

Beispiel:	B6n_4234088_4233090.cte

- Blatt- Plotdatei der Grundpläne:

Block 1	Name der Straße

Block 2	Netzknotenabschnitt

Block 3	laufende Nummer des Stationskilometers

Block 4	Kennbuchstaben der Themen

(Block 5	bei Bedarf z.B. Sonderplan PWC)

Beispiel:	B6n_4234088_03_ghl.pdf

B6n_4234088_03_ghl_PWC.pdf

- Blatt-/Plotdateien der Übersichtspläne:

Block 1	Name der Straße

Block 2	dargestellte Netzknotenabschnitte

Block 3	Maßstab

Beispiel:	B6n_4234088-4233090_10000.pdf

Bestandsdaten Bauwerk

Um die Übergabe von Bestandsdaten von Bauwerken an die Straßeninformationsbank-Bauwerke (SIB-BW) reibungslos gewährleisten zu können, ist es notwendig die nachfolgenden Vorgaben genau zu beachten. Die Dateibezeichnung für Bauwerksbestandspläne wird im Dokument AV SIB- Bauwerke (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Nutzung des Programmsystems SIB-Bauwerke) Punkt 5.2: „Konvention bei der Vergabe von Dateinamen“ und im Dokument ZTV Bauwerksbuch (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für die Erstellung von Bauwerksbüchern) Anhang A näher beschrieben. Hier eine Zusammenfassung für Vermessungsunterlagen:

Alle PDF- Dokumente müssen im Format PDF/A gespeichert sein.

Pro Bauwerk wird ein Ordner mit Bezeichnung der ASB- Nummer unter 08_SIB-BW übergeben z.B.: 4139787. Hier werden alle nachfolgend gelisteten Dokumente für das Gesamtbauwerk abgelegt. Beschreiben die Dokumente nur ein Teilbauwerk, so sind sie in einem, nach dem Teilbauwerk bezeichneten, Unterordner abzulegen. z.B.: A1.

Folgende Dateien pro Bauwerk sind Bestandteil der Übergabe an SIB-BW:

- BW-Monitoring (Punkterfassung) (mdb)

- Bauwerksbestandplan (pdf, xml)

- Ansicht (pdf)

- Schnitt (pdf)

- Achse (xml)

- Erläuterungsbericht (pdf)

Sollten für den eindeutigen Nachweis der Bauwerkskontrolle weitere Dokumente zwingend nötig sein, sind Sie mit einem individuellen Namen unter Freitext Vermessung zu bezeichnen und mit abzulegen. Die Bezeichnungen in der Auflistung sind im Freitext Vermessung zu verwenden.

Alle weiteren Dateien wie Mess- und Ausgleichungsprotokolle sind nicht zur Übergabe an die SIB-BW bestimmt und werden in den Unterordnern unter 04_Messdaten, 05_Auswertung, 06_Dokumentation übergeben. Hier ist im Freitext der Inhalt näher zu beschreiben.

Standardkonvention für die Dateinamen (ohne Umlaute):

Zeichen	Inhalt			Erläuterung

variabel	1_6_4			Vorgabe aus ZTV Bauwerksbücher Anhang A

max.12	Vermessung		Vorgabe aus AV SIB-Bauwerke

fix 3		GBW	(oder TBW)	Auswahl aus AV SIB-Bauwerke

fix 8		20131113		Erstellungsdatum des Dokumentes (JJJJMMTT)

max.35	Ansicht		Freitext Vermessung

fix 2		01			laufende Nummer

fix 3		pdf			Dateityp

Muster: 1_6_4_Vermessung_GBW_20131113_Ansicht_01.pdf

GBW = Gesamtbauwerk

TBW = Teilbauwerk (z.B.: nur eine Richtungsfahrbahn)

Entwurfsdaten (nach Vertragsnummer)

- Gesamtdatei:

Block 1	Vertragsnummer

Beispiel:	OKS_20151801P0101.xml

- Blatt- Plotdatei der Grundpläne:

- Block 1	Maßstab

- Block 2	laufende Nummer des Blattes

- Block 3	Kennbuchstaben der Themen

- Block 4	Vertragsnummer

- Beispiel:	1000_03_gk_20151801P0101.pdf

## Kacheln und Luftbildpläne

Kachelnamen:

Die Kachelgröße beträgt 500m x 500m. Der Namen der Kachel ergibt sich aus dem Mittelpunkt der Kachel. Der Orthophotobereich muss vollständig mit Kacheln bedeckt sein.

Beispiel:

Kachel mit der linken unteren Eckkoordinaten

Rechtswert 4482000; Hochwert 5742500 im LS 150 (3°) GK42/83

 Kachelname: 44822-57422 (da Bezug auf Kachelmitte)

Auslieferung Kacheln:

- Satz 1

Format:	TIF

Georeferenzierung:	TFW

Farben:	16 Millionen Farben

Ausrichtung:	Nord

Name:	<Kachelnummer>.TIF

<Kachelnummer>.TFW

- Satz 2

Format:	TIF

Georeferenzierung:	TFW

Farben:	256 Farben (indiziert)

Ausrichtung:	Nord

Name:	<Kachelnummer>_256.TIF

<Kachelnummer>_256.LCT